Inserción mediana con el reconocido sistema tomas® 
Anclaje esquelético con nuevos abutments

El sistema tomas® ha sido uno de los sistemas líderes de anclaje esquelético a nivel mundial desde hace años. Los profesionales valoran el manejo sencillo y claro, así como su alta fiabilidad. En estos años, se ha trabajado en su perfeccionamiento de manera continuada en conjunto con usuarios nacionales e internacionales. De esta manera, se han producido nuevos componentes para cubrir más indicaciones, como el uso en el paladar.

En comparación con los abutments anteriores, los nuevos double tube 1.5 y U-wire se utilizan únicamente en combinación para la inserción mediana en el paladar. Esto se debe a que solo así se cumple su función prevista. Con los tomas®-abutments anteriores, que se emplean para la colocación paramediana de microtornillos, se tenían que aplicar grandes esfuerzos para la realización de un aparato con tomas®-pins insertados en mediana.

Los nuevos abutments

El tomas®-abutment double tube 1.5 contiene dos tubos de acoplamiento colocados en vestibular. El abutment U-wire cuenta con un elemento de alambre doblado y soldado. Combinado como "abutment mediano", los elementos de alambre del abutment U-wire, que se extienden en paralelo, se introducen en los tubos de acoplamiento del abutment double tube 1.5.

El tomas®-pin EP (Elastic Palatal), que se utiliza exclusivamente para la inserción mediana, se coloca por palatino en el paladar o directamente sobre la cresta alveolar. La cabeza fungiforme del tomas®-pin sirve de punto de anclaje para los nuevos abutments u otros elementos de acoplamiento (por ejemplo, los resortes, los anillos elásticos o las cadenas), que realizan o apoyan el movimiento de los dientes.

Sencillo y eficaz

El tomas®-pin EP dispone de un hexágono donde se pueden colocar los abutments mediante un innovador mecanismo de acople rápido. Así, dichos elementos se posicionan sobre la cabeza fungiforme del microtornillo y se aprietan ligeramente. Con un clic el abutment encaja firmemente con el hexágono. De este modo, el elemento se sitúa en perfecta posición en el microtornillo sin necesidad de enroscarlo, inclinarlo ni soldarlo. Asimismo, se puede quitar con la misma rapidez y sencillez sin tener que aplicar un movimiento demasiado suave, ni correr el riesgo de soltarlo por error. Mientras esté acoplado el abutment al microtornillo, no se presentarán fuerzas verticales en modo alguno. Igualmente, el microtornillo no se carga al cambiar o quitar el abutment.

Los tomas®-abutments se pueden girar 360° para orientarlos dentro de la arcada. Así también se pueden compensar ángulos de inserción distintos en dos microtornillos que han de estar en posición sagital en el área de la sutura palatina. Asimismo, los tomas®-abutments con ataches (tubos, alambres, etc.) pueden compensar divergencias del ángulo de inserción de hasta 10º por tomas®-pin. Ambos tomas®-abutments ya están disponibles junto con el resto del surtido actual de tomas®.

tomas®-pin EP disponible en diferentes longitudes	
El tomas®-pin EP está disponible en 6, 8 y 10 mm, así como en una versión estéril y una no estéril. Gracias a la rosca autoperforante, ya no es necesario usar una perforación piloto. A veces se recomienda perforar la capa cortical antes de la inserción. Después de solo una media revolución, la punta del microtornillo penetra el hueso sin gran esfuerzo. El cuello cónico probado, pulido mecánicamente, permite un ajuste ideal a la encía y evita así irritaciones de esta. Garantiza además una alta estabilidad primaria en el hueso.

Ya sea distalización, mesialización, intrusión, disyunción palatina o anclaje indirecto: tomas® es un verdadero sistema completo para todas las indicaciones. Tanto para los principiantes como para los expertos en el anclaje esquelético, no deja algo que desear.

Más informaciones:

DENTAURUM

GmbH & Co. KG

Turnstr. 31, 75228 Ispringen

Tel.  +49 7231 / 803-0

Fax: +49 7231 / 803-295

Correo electrónico: info@dentaurum.com

Web: www.dentaurum.com