PRESSEMITTEILUNG

# Das neue tomas®-RPE eyelet

# für Hybrid-GNE und MARPE

Das tomas® System ist seit vielen Jahren weltweit eines der führenden Systeme für die skelettale Verankerung. Anwender schätzen das übersichtliche, einfache Handling und die hohe Zuverlässigkeit des Systems. Dentaurum setzt neue Maßstäbe: Skelettal verankerte GNE-Apparaturen lassen sich wahlweise nach dem Pin-First© oder Pin-Last© Konzept herstellen. Das neue tomas®-RPE eyelet bietet diese Freiheit.

# Pin-First© / Pin-Last© Konzept für GNE-Apparaturen

Die Gaumennahterweiterung (GNE) wird seit dem 19. Jahrhundert für die transversale Erweiterung des Oberkiefers angewandt. Unterschieden wird zwischen der dento-alveolären und der skelettal verankerten GNE.

Bei der skelettalen Verankerung von GNE-Apparaturen können die Mini-Implantate zuerst gesetzt, die GNE-Apparatur angefertigt und schließlich eingegliedert werden. Das ist das Pin-First© Konzept. Es gibt Situationen, bei denen dieses Verfahren schwer durchzuführen ist. Mit dem Pin-Last© Konzept führt man den Ablauf in umgekehrter Reihenfolge durch. Nach dem Pin-Last© Konzept, wird zunächst die Position der tomas®-pin EP (Elastic Palatal) geplant, die GNE-Apparatur hergestellt und in den Mund eingegliedert. Anschließend werden die tomas®-pin EP, durch das tomas®-RPE eyelet, geführt inseriert. Eine zusätzliche Insertionsschablone wird nicht benötigt, denn das tomas®-RPE eyelet (RPE = Rapid Palatal Expansion) dient nicht nur als Kopplungselement zwischen dem tomas®-pin und den beliebten hyrax® Dehnschrauben von Dentaurum, sondern kann auch als Führungselement bei der Insertion fungieren.

Durch die umlaufende Rinne im tomas®-RPE eyelet lassen sich die Arme der hyrax® Dehnschraube zielgenau, stabil und ohne großen Aufwand anschweißen. Zur besseren Positionierung des tomas®-RPE eyelet auf dem Arbeitsmodell, wird ein Halter mitgeliefert.

Volle Behandlungsfreiheit

Das neue tomas®-RPE eyelet ermöglicht diese Behandlungsvariante, ohne hinsichtlich der Auswahl des Insertionsortes an anatomisch und biomechanisch günstigsten Positionen Kompromisse machen zu müssen. Dank des tomas®-RPE eyelet wird eine sehr flexible Anpassung der GNE-Apparatur an die jeweiligen Verhältnisse ermöglicht.

Die Anwendung ist als MARPE (Miniscrew Assisted Rapid Palatal Expansion) und Hybrid-GNE möglich. Ab sofort erweitert das tomas®-RPE eyelet, welches erstmalig durch Prof. Dr. Sebastian Baumgärtel (USA) auf der internationalen TAD Conference in Las Vegas im November 2019 vorgestellt wurde, das weltweit führende tomas® System.

# Weitere Informationen:

# DENTAURUM

GmbH & Co. KG

Turnstr. 31, 75228 Ispringen

Tel.  +49 7231 / 803-0

Fax: +49 7231 / 803-295

# E-Mail: info@dentaurum.com

# Web: www.dentaurum.com

März 2020							Zeichen: 2.206 (o. L.)

Weitere aktuelle News von Dentaurum finden Sie auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DentaurumGermany

# Bildmaterial:

| Anwendung des tomas®-RPE eyelet als Hybrid-hyrax®. © Dentaurum | Das tomas®-RPE eyelet inklusive praktischem Halter. © Dentaurum |
| --- | --- |